上海工商职业技术学院

关于嘉定校区冷库、炉灶采购及安装项目

招标公告

招标编号：GS-2021-10

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就“嘉定校区冷库及炉灶采购及安装项目”进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需要

1.项目名称：上海工商职业技术学院嘉定校区冷库、炉灶采购及安装项目

2.招标内容：冷库及炉灶

3.设备技术需求

（1）冷藏库（3000*2300*2600mm）+冷冻库（3000*2300*2600mm

)1套

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 冷藏库+冷冻库 | 冷冻库-14至-18℃可调，冷藏库0至5℃可调 1、库体保温：双面彩钢阻燃聚氨酯，库板采用双面0.5mm宝钢板，库板厚度120mm 密度40±2kg/m³ 2、机组要求：压缩机应配置油分离器，汽液分离器，回汽过滤器。并配置相应的保护措施，如排气压力过高，过载停机等保护。成套并联压缩机使用的过滤器及阀门组件采用国际一线品牌产品。压缩机选用半封闭式活塞压缩机或者螺杆压缩机，配有检修阀、曲轴箱加热器、 高低压保护、电子式油位平衡系统。机组热氟化霜系统，采用排气管路压差阀方式来进行末端冷风机热氟化霜系统。 3、蒸发器要求：冷库内设置蒸发器, 蒸发器的容量和形式保证能有效地冷却冷库。片距：中温（0~8℃）冷风机片距4.23mm 低温（-18~-26）和双温库（低温-18~-26，高温0~5℃）冷风机片距采用6.35mm片距（小片距容易结霜）。风扇电机：电机直径采用直径外转子电机。冷风机均为热氟化霜冷风机，冷风机底盘及换热盘管均采用热氟进行化霜。热氟均先进入底盘后再进入换热盘管。所配置的散热面积和风机应该与工作冷库所要求的制冷量相匹配。为了消除了因热胀冷缩引起的盘管泄漏,提高了冷风机寿命，蒸发器生产厂家必须采用“浮动盘管”等相应技术来避免热胀冷缩产生的剪切力破坏换热盘管。盘管铜管需采用内螺纹，强化换热效果，达到冷量最优。 4、冷媒连接管：紫铜管Φ16，纯度99.99% 5、保温：橡塑保温棉、密封胶带等 6、门帘、压力平衡窗、灯具、控制箱等 |

（2）原冷库拆除费1项

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 原冷库拆除费 | 拆除后搬至甲方指定位置 |

（3）双头大锅灶(2000×1200×800/400)4台

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 双头大锅灶 | 1、台面采用1.5mmSUS304不锈钢板 2、侧板采用1.2mmSUS304不锈钢板 3、台面加强板3mm钢板 4、燃烧室为耐火砖 5、风机采用中压风机 6、能效和环保：三星级 |

- 双头双尾炒灶（2000×1200×800/400  ）3台

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 双头双尾炒灶 | 1、台面采用1.5mmSUS304不锈钢板 2、侧板采用1.2mmSUS304不锈钢板 3、台面加强板3mm钢板 4、燃烧室为耐火砖 5、风机采用中压风机 6、能效和环保：三星级 |

- 双眼矮仔炉（1100×650×500/300）2台

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 双眼矮仔炉 | 1、台面采用1.5mmSUS304不锈钢板 2、侧板采用1.2mmSUS304不锈钢板 3、米字架为铸铁 |

- 原炉灶拆除

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 原炉灶拆除 | 拆除后搬至甲方指定位置 |

注：上述设备的报价须为包含设备、运输、安装人工、辅材、税金、原设备拆除（但不包含处理）等所有安装至交付使用及质保在内的一切费用的综合单价报价。

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币50万元以上（含50万元）；

2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

3、需提供设备出厂合格证及设备（主材）检测报告。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

安装完成验收合格后于2022年支付95%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

整机一年以上质保。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求安装调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标分项明细表。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份（正反面）证复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4. 技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

5.被授权人联系方式（电话、邮箱）。

十、踏勘组织

2021年  7月 2 日9:30组织现场踏勘。

集合地点：嘉定区外冈镇冈峰公路68号后勤保卫处102。

十一、投标截止时间

投标单位请在2021 年 7月7日上午9：00前将标书送达上海工商职业技术学院后勤保卫处102

地址：上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号

邮编201806   请在封面注明招标编号

1.联系人：  朱老师   电话：021-60675958-1034

2.技术负责人：李老师  电话：021-60675958-1105

上海工商职业技术学院采购与招标工作领导小组

2021年 6月25日